# Source code

TEAM MEMBERS:

M.Aashika

M.Iniya

G.Deepika

// SEA SENTRY

// Arduino Mega 2560 + HC-SR04 + RYG LED + Passive Buzzer

const int trigPin = 7;

const int echoPin = 8;

const int greenLED = 30;

const int yellowLED = 31;

const int redLED = 32;

const int buzzer = 33;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(greenLED, OUTPUT);

pinMode(yellowLED, OUTPUT);

pinMode(redLED, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

Serial.println("SEA SENTRY STARTED");

}

void loop() {

// Send ultrasonic pulse

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Wait for echo

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

// --------------------------------

// SENSOR FAILURE

// --------------------------------

if (duration == 0) {

digitalWrite(greenLED, LOW);

digitalWrite(yellowLED, LOW);

digitalWrite(redLED, LOW);

Serial.println("!!! SENSOR FAILURE !!!");

// Special error sound

tone(buzzer, 500);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(100);

tone(buzzer, 500);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(100);

tone(buzzer, 300);

delay(500);

noTone(buzzer);

delay(1000);

}

// --------------------------------

// SENSOR WORKING

// --------------------------------

else {

float distance = duration * 0.0343 / 2;

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// Turn LEDs and buzzer OFF first

digitalWrite(greenLED, LOW);

digitalWrite(yellowLED, LOW);

digitalWrite(redLED, LOW);

noTone(buzzer);

// GREEN - SAFE

if (distance > 20) {

digitalWrite(greenLED, HIGH);

}

// YELLOW - WARNING

else if (distance >= 10 && distance <= 20) {

digitalWrite(yellowLED, HIGH);

tone(buzzer, 1000);

delay(200);

noTone(buzzer);

delay(500);

}

// RED - DANGER

else if (distance > 0 && distance < 10) {

digitalWrite(redLED, HIGH);

tone(buzzer, 2000);

delay(100);

noTone(buzzer);

delay(100);

}

}

delay(100);

}